АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЙ ПО «МАЯК»

###### И.И. Крышев, Н.Н. Павлова, И.В. Косых, А.А. Бурякова

###### Т.Г. Сазыкина, А.И. Крышев

ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета Минприроды России, г. Обнинск,

эл. почта: kryshev@rpatyphoon.ru

Мониторинг радиационной обстановки – важный инструмент реализации Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2018 г. № 585. Особую актуальность сохраняет мониторинг радиационной обстановки в регионах объектов ядерного наследия, созданных до установления современных требований к обеспечению ядерной и радиационной безопасности, к числу которых относится ПО «Маяк». Радиационный след в регионе ПО «Маяк» сформировался в результате газоаэрозольных выбросов предприятия в атмосферу, сбросов радионуклидов в речную систему, радиационной аварии в 1957 г., ветрового переноса радионуклидов с берегов хранилища радиоактивных отходов  озера Карачай. Произведено сопоставление параметров радиоэкологической обстановки в головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа и в зонах радиационных аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима» (Япония) [1].

Представлены современные результаты анализа радиационной безопасности окружающей среды в зоне влияния ПО «Маяк» по данным мониторинга радиационной обстановки в 2000-2020 гг. Проанализирована динамика изменений содержания стронция-90, цезия-137 и плутония в компонентах природной среды зоны наблюдения предприятия. На основе обобщенных данных мониторинга выполнены оценки мощности дозы и экологического риска для референтных организмов наземной и водной биоты [2]. Сделан вывод об отсутствии превышения радиационно-гигиенических и экологических критериев на большей части аварийного следа, сформированного в результате прошлой деятельности предприятия. Радиационная обстановка в зоне наблюдений характеризуется стабильностью, а по ряду параметров снижением содержания техногенных радионуклидов в компонентах природной среды на территориях, подвергшихся  загрязнению в результате прошлой деятельности предприятия. Необходимо дальнейшее развитие системы радиационного мониторинга окружающей среды в зоне влияния ПО «Маяк», совершенствование и унификация методик ведомственного контроля и федерального мониторинга в этом регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., Крышев А.И. Опыт апробации радиоэкологических критериев безопасности окружающей среды для Восточно-Уральского радиоактивного следа и районов расположения объектов использования атомной энергии. Радиоэкологические чтения В.М. Клечковского (30 ноября 2017 г., ВНИИРАЭ, Обнинск). Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2017. – с.29-58.

2. Крышев И.И., Павлова Н.Н., Косых И.В., Бурякова А.А., Сазыкина Т.Г., Крышев А.И., Каткова М.Н. Оценка радиационной безопасности окружающей среды в зоне влияния ПО «Маяк». Вопросы радиационной безопасности, 2019, № 3. – с. 40-50.