Развитие методологии зонального размещения постов АСКРО в районах расположения ЯРОО с учетом документов МАГАТЭ

Бакин Р.И., Киселев А.А. (к.т.н.), Красноперов С.Н., Ильичев Е.А., Коняев П.А.

ФГБУН Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, г. Москва

эл. почта: ravil@ibrae.ac.ru

- В качестве основного подхода к оптимизации размещения постов АСКРО была  взята за основу зональная схема размещения постов контроля и постов мониторинга радиационной обстановки [1].

- Введено новое понятие минимальный аварийный выброс, соответствующий 20 ТБк радиологической эквивалентности по 131I (нижняя граница уровня 4 шкалы ИНЕС). Это позволяет с одной стороны определить минимальный порог по детектируемой активности, с другой стороны использовать АСКРО на раннем этапе, кода радиологическое воздействие на население пренебрежимо мало

- В отличие от ранее применявшихся подходов, предложено использование дифференциальных характеристик (мощность дозы), вместо интегральных (доза). Учитывая специфику решаемой задачи (оптимизация размещения постов измерений мощности дозы, выбросы с АЭС при запроектных авариях), интегральные дозовые характеристики не отражают физическую картину.

- При оптимизации были использованы многовариантные расчеты на основе многолетних метеорологических рядов для учета неопределенностей за счет метеорологического фактора. Такой подход пришел на смену устаревших подходов, связанных с проведением расчета атмосферного переноса по осредненным за несколько лет метеорологическим данным. Алгоритм определения количества и мест расположения постов контроля АСКРО на АЭС реализован с учетом селитебности, географических и климатических особенностей территорий.

- Все эти подходы реализованы в Методике [2], на которую получено заключение ФБУ «НТЦ ЯРБ» о её соответствии требованиям ФНП в области использования атомной энергии. 2 октября 2020 года приказом АО «Концерн Росэнергоатом» введена в действие.

- На основании заключений международных экспертов Агентство по ядерному регулированию Турции дало следующее заключение: «Предложенные ИБРАЭ РАН подходы к обоснованию расположения постов АСКРО АЭС Аккую приемлемы».

- С практической точки зрения оптимизация АСКРО по Методике позволяет существенно (на несколько сот млн.руб) снизить стоимость системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стандарт организации Концерна «Росэнергоатом» СТО 1.1.1.01.001.0875-2017 «Автоматизированная система контроля радиационной обстановки атомной электростанции. Технические требования» Приказ № 9_1889-П от 29.12.2017

2. Размещение постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки вокруг атомных станций, Методика МТ 1.1.4.02.999.1720-2020